DESCRIZIONE

Contenitori per manipolazione e lo stoccaggio di prodotto chimici di laboratorio (sostanze e preparati) quali agenti chimici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, agenti chimici tossici e molto tossici, agenti chimici corrosivi, agenti chimici irritanti e/o nocivi, agenti chimici infiammabili, facilmente infiammabili, comburenti e potenzialmente esplosivi, agenti biologici gruppo I, agenti biologici gruppo II e MOGM.

PERICOLI PRINCIPALI

Il corretto utilizzo degli armadi per lo stoccaggio delle sostanze e dei preparati previene: -rischio chimico (compreso incendio o di esplosione); -rischio di caduta o di rovesciamento dei contenitori; -rischio infragilimento dei contenitori.

NORMATIVA

EN 14470-1, EN 14727

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- L’attrezzatura deve essere usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle operazioni consentite.

- Accertarsi della corretta installazione

- Verificare se all’interno non ci siano sostanze incompatibili con gli agenti da inserire

DURANTE L’USO

- Rispettare i carichi e i volumi previsti da manuale per lo stoccaggio

- Non introdurre sostanze incompatibili

- Accertarsi della corretta chiusura dei contenitori

- Inserire solo contenitori etichettati

DOPO L’USO

- Chiudere il box a chiave

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti | EN420 - EN374 - EN388 3100 |  |  | Occhiali protettivi | EN 166:2001 |
|  |  |  |  |  | Camice | EN 13034:2009 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.