DESCRIZIONE

L’autoclave per sterilizzazione vetreria o attrezzature mediante vapore saturo ad alta pressione e temperatura.

PERICOLI PRINCIPALI

Ustioni per presenza di elevata pressione ed alta temperatura.

Contatto accidentale con parti in tensione/elettrocuzione per presenza parti elettriche.

NORMATIVA

Direttiva 97/23/CE e dal D.M. 1/12/2004 n. 329

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- L’attrezzatura deve essere usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle operazioni consentite.

- Consultare sempre il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura.

- Controllare accuratamente l’esistenza, l’integrità, la funzionalità delle parti dello strumento, segnalandone eventuali mancanze o difetti.

- Non riempire eccessivamente l’autoclave.

- Non inserire materiali taglienti o appuntiti nelle normali sacche da autoclave, ma in contenitori rigidi appositi.

- Maneggiare con cautela le sacche per autoclave prendendole sempre dall’alto.

- Non autoclavare insieme oggetti puliti e contaminati. In genere gli oggetti puliti richiedono un tempo di decontaminazione più breve (15-20 minuti) mentre i rifiuti infetti richiedono tempi più lunghi (45-60 minuti).

DURANTE L’USO

- Non abbandonare senza alcuna sorveglianza l’autoclave: occorre che vi sia sempre qualcuno nelle vicinanze in modo da poter intervenire in caso di problemi.

- Utilizzare i guanti anticalore per prelevare il materiale sterilizzato.

- Se si verifica un versamento all’interno dell’autoclave attendere che tutto il sistema si sia raffreddato prima di pulire;

- Rimuovere eventuali frammenti di vetro con pinze.

DOPO L’USO

- Non aprire mai l’autoclave senza aver verificato che la pressione all’interno della macchina sia tornata al livello della pressione atmosferica.

- Aprire con cautela il coperchio dell’autoclave e aspettare che tutto il vapore sia uscito prima di rimuoverne il contenuto.

- Attendere il raffreddamento del materiale sterilizzato prima di prelevarlo, tenendo conto dei tempi necessari per l’operazione ed osservando l’indicatore di pressione

- Controllare periodicamente la capacità sterilizzante dell’autoclave usando appropriati indicatori biologici

- eliminare depositi sul fondo della camera con spugna abrasiva.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti resistenti al calore | UNI EN 407 |  |  | Occhiali protettivi | EN 166:2001 |
|  |  |  |  |  | Camice | UNI EN ISO 13688 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.