DESCRIZIONE

Equipaggiamento da laboratorio costituito da un contenitore riempito d'olio riscaldato. È usato per incubare campioni a temperatura costante in un lungo periodo di tempo.

PERICOLI PRINCIPALI

Elettrico, ustione, incendio

NORMATIVA

ISO 4414: Pneumatica – Regole generali relative ai sistemi pneumatici.

ISO 4413: Idraulica – Regole generali relative ai sistemi oleoidraulici.

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

ISO 10218-1: Sicurezza dei robot industriali di manipolazione.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- porre il bagno ad olio su una superficie stabile ed orizzontale

- utilizzare degli elevatori che, se abbassati, permettano al bagno ad olio, in caso di sovra riscaldamento, di essere allontanato velocemente

- non azionare in assenza di fluido di ricircolo.

DURANTE L’USO

- prestare attenzione affinché il bagno ad olio non generi fumi

- controllare la temperatura dell’olio affinché non si superi mai il flash-point dello stesso

- durante le operazioni con i bagni riscaldanti, utilizzare guanti con resistenza al calore

- i bagni di sale devono essere sempre mantenuti secchi poiché sono altamente igroscopici. Il sale se non correttamente essiccato, può dar luogo a schizzi o bolle.

- Non usare fluidi diversi da quelli elencati nelle specifiche.

DOPO L’USO

- verificare periodicamente lo stato di conservazione delle parti elettriche

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti resistenti al calore | UNI EN 407 |  |  | Camice | UNI EN ISO 13688 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.