DESCRIZIONE

I bagni termostatati sono apparecchi costituiti da vasche che possono contenere anche notevoli quantità di acqua che viene riscaldata da resistenze elettriche immerse

PERICOLI PRINCIPALI

Elettrico, ustione, incendio

NORMATIVA

ISO 4414: Pneumatica – Regole generali relative ai sistemi pneumatici.

ISO 4413: Idraulica – Regole generali relative ai sistemi.

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

ISO 10218-1: Sicurezza dei robot industriali di manipolazione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- sono da preferirsi bagni termostatati con coperchio inclinato, il quale che impedisce la caduta delle gocce di vapore condensato sui campioni in lavorazione

- installare il bagno termostatato lontano da qualsiasi derivazione elettrica sotto tensione (prese, cavi, apparecchi)

- verificare sempre, prima di procedere al riscaldamento, la termoresistenza dei contenitori che si intendono impiegare così come le caratteristiche chimico fisiche delle sostanze impiegate (punto di ebollizione, d'infiammabilità ecc.)

DURANTE L’USO

- verificare periodicamente lo stato di conservazione delle parti elettriche

- è assolutamente vietato da parte del lavoratore di effettuare interventi di manutenzione e/o modifica dello stesso

- per prevenire eventuali malfunzionamenti della stufa è necessario definire un programma annuale di verifica e di manutenzione; tutti i dati relativi alla manutenzione, alle verifiche periodiche o ad eventuali interventi devono essere annotati cronologicamente con data su un registro allegato alla cappa e firmati da chi ha eseguito l’operazione

- dopo l'apertura del bagno termostatato, non appoggiare mai il coperchio in prossimità di cavi, prese o apparecchiature elettrici sotto tensione

- riempire il bagno termostatato con acqua distillata meglio se con l'aggiunta di un antimuffa o antimicrobico

DOPO L’USO

- Ripristinare le condizioni iniziali

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti resistenti al calore | UNI EN 407 |  |  | Occhiali | EN 166 |
|  |  |  |  |  | Camice | UNI EN ISO 13688 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.