DESCRIZIONE

La cappa chimica a espulsione totale è uno strumento importante di protezione per l’operatore e per l’ambiente, ma la zona di lavoro al suo interno deve essere considerata a rischio elevato per via dei vapori tossici, irritanti, infiammabili, esplosivi che si possono generare durante l’attività.

PERICOLI PRINCIPALI

Errato utilizzo da parte dell’operatore - Formazione di atmosfere esplosive, infiammabili o tossiche all’interno della cappa - Lesioni o schiacciamenti alle dita degli operatori per cattiva manutenzione del vetro frontale

NORMATIVA

D.Lgs 81/08

Norma UNI EN 14175 – UNICHIM 193/3

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- La zona di lavoro e tutto il materiale in utilizzo nella cappa devono essere posizionati ad una distanza di almeno 20 – 25 cm dall’apertura frontale.

- Prima di iniziare la lavorazione accertarsi che la cappa sia in funzione

- Evitare di creare delle correnti d'aria in prossimità di una cappa in funzione: apertura di porte o finestre, transito frequente di persone

- Qualora si utilizzino nella cappa apparecchiature elettriche (che devono essere adatte ad atmosfera con pericolo d'incendio) ogni connessione deve essere esterna alla cappa

DURANTE L’USO

- Utilizzare il pannello frontale ad un’altezza di 40 cm rispetto al piano di lavoro; più il pannello frontale è abbassato migliore è la velocità di aspirazione della cappa risentendo meno delle correnti nella stanza.

- Mantenere pulito ed ordinato il piano di lavoro dopo ogni operazione

- Tenere sotto cappa solo il materiale strettamente necessario all'esperimento: in ogni caso non ostruite le feritoie di aspirazione della cappa

- Per prevenire eventuali malfunzionamenti della cappa è necessario definire un programma annuale di verifica e di manutenzione; tutti i dati relativi alla manutenzione, alle verifiche periodiche o ad eventuali interventi devono essere annotati cronologicamente con data su un registro allegato alla cappa e firmati da chi ha eseguito l’operazione

DOPO L’USO

- Quando la cappa non è in uso spegnere l'aspirazione e chiudere il frontale

- Effettuare la pulizia quotidiana a fine giornata per rimuovere le macchie prodotte da eventuali spruzzi di materiale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti (Nitrile, neoprene, lattice pvc, vinile) | EN 374 (1-2-3) |  |  | Occhiali | EN 166:2001 |
|  | Camice | EN 13034:2009 |  |  |  |  |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.