DESCRIZIONE

Apparecchiatura per allontanare i solventi da una soluzione di un composto d’interesse. Lavora a bassa pressione ed è costituito da cinque elementi: un pallone di evaporazione, un bagno termostatico, un meccanismo per mettere in rotazione il pallone di evaporazione, un condensatore, una pompa a vuoto, un pallone di raccolta per i solventi condensati.

PERICOLI PRINCIPALI

Spandimento di materiale in seguito a implosione - Inalazione di sostanze irritanti, tossiche o nocive

NORMATIVA

EN 61010-1:1993 (-EC 1010-1, VDE 0411-1) Norme di sicurezza per strumenti elettrici di misurazione, comando, regolazione; EN 61326-1:1997 Mezzi di servizio elettrici per tecnica di misurazione, gestione ed impiego in laboratorio Requisiti EMV; EN 55011:19911/B (-VDE 0875/B, VDE 0871/B) Valori limite e procedure di misurazione per radiointerferenze di apparecchi industriali, scientifici e medici ad alta frequenza;  EN 61000-3-2: 1995 /1996 Valori limite per correnti di armonica; EN 61000-3-3: 1995 Valori limite per variazioni di tensione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- Accertarsi che l’esecuzione delle procedure estrattive con solventi e loro successiva evaporazione con l’evaporatore rotante sotto cappa avvengano senza la contemporanea presenza di fiamme libere o fonti di calore da altre apparecchiature nell’ambiente confinato della cappa o nelle immediate vicinanze.

- Lo strumento va utilizzato unicamente dal personale di laboratorio o da altre persone che, in seguito a una formazione corrispondente o per esperienza lavorativa, dispongono di una vista d’insieme sui pericoli derivanti dall’uso dello strumento.

- Prima di avviare il processo, controllare se le guarnizioni, i tubi e i flessibili sono in buone condizioni.

- Sostituire immediatamente le parti consumate o difettose .

- Prima di avviare il processo, controllare se lo strumento è stato assemblato correttamente e se la tenuta è garantita.

DURANTE L’USO

- eseguire le operazioni sotto cappa per evaporazione di liquidi infiammabili

- Chiudere gli schermi protettivi quando si utilizza l’evaporatore rotante.

- Indossare sempre i dispositivi personali di protezione (occhiali, indumenti e guanti protettivi) quando si lavora con lo strumento. Indossare sempre una maschera di protezione quando si lavora con solventi pericolosi od ogni genere di materiale che è possibile inalare.

- Utilizzare lo strumento solo in ambienti ventilati.

DOPO L’USO

- Notificare avvenuta manutenzione di natura straordinaria o ordinaria.

- Tutte le parti in vetro possono essere pulite manualmente in condizioni igieniche con un disinfettante.

- Non mettere in contatto le guarnizioni con lubrificanti o altre sostanze pericolose.

- Spegnere lo strumento e staccare il cavo di alimentazione per qualsiasi operazioni di manutenzione e pulizia

- Conservare lo strumento e gli accessori in un luogo asciutto e nell’imballaggio originale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Utilizzo di guanti Manipolazione di campioni e reattivi; Utilizzo di guanti antiscottatura | EN 374 (1-2-3) |  |  | occhiali | EN 166:2001 |
|  | Indumenti di protezione camice da laboratorio | EN 13034:2009 |  |  | Mascherina | EN149:2001 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo