DESCRIZIONE

Apparecchio per la conservazione del materiale refrigerato in condizioni conformi alle esigenze analitiche del laboratorio.

PERICOLI PRINCIPALI

Biologico – Contaminazione – Congelamento -Atex

I pericoli potenziali derivano dallo sviluppo di vapori al loro interno, dalla possibile presenza di composti chimici incompatibili e da versamenti accidentali.

NORMATIVA

EN 60079-15

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)-

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- Posizionare Il frigorifero lontano da fonti di calore, sole battente e non a stretto contatto di pareti

- Incollare sulla porta del frigorifero l’etichetta “Frigorifero da utilizzare esclusivamente per il materiale del laboratorio”

- Controllare giornalmente la temperatura (mediante termometro a massima e minima Data-Logger) e l'umidità (mediante igrometro o igrografo) del frigorifero

DURANTE L’USO

- Non conservare al suo interno alimenti e bevande destinati al personale

- Non introdurre prodotti in modo promiscuo per evitare possibili contaminazioni crociate (ad esempio prodotti crudi con prodotti trattati termicamente)

- Asciugare con cura le superfici interne con panni monouso

DOPO L’USO

- Svuotare completamente in frigorifero settimanalmente (o ad altro intervallo di tempo indicato dal produttore) e provvedere allo sbrinamento

- dopo lo sbrinamento, pulire con cura le pareti del frigorifero utilizzando un detergente neutro

- Dopo la pulizia procedere alla disinfezione delle superfici del frigorifero/congelatore

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti | EN 374-EN511 |  |  | Camice | EN 13034:2009 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.