DESCRIZIONE

utilizzato per mescolare, omogeneizzare e sciogliere le sostanze all'interno di contenitori anche di tipo industriale.

Gli agitatori possono essere di tipo magnetico, meccanico, a scuotimento e basculanti e possono mescolare sostanze diverse, soluzioni, reagenti, ecc, creando così delle miscele pronte per essere analizzate.

PERICOLI PRINCIPALI

Contatto con organi in movimento; cesoiamento con organi di trasmissione; elettrico

NORMATIVA

Manuale d’uso e manutenzione

Rif. D. Lgs 17/2010 (Direttiva Macchine)

Rif. D. Lgs 81/08

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- Verificare il macchinario ha la conformità alle norme (CE)

DURANTE L’USO

- verificare che la velocità di rotazione, od in generale di movimento, sia adatta a non provocare schizzi o rotture dei contenitori

- verificare che il contenitore del campione sia integro e sia possibile chiuderlo in modo ermetico e stabile per evitare schizzi

- verificare che in caso sia necessario trattenere con le mani il contenitore o il coperchio assicurarsi di poter garantire una buona presa (contenitore e guanti ben asciutti e non unti)

- aprire i contenitori sotto cappa attendendo qualche minuto prima di sollevare il coperchio per permettere agli aerosol di depositarsi

DOPO L’USO

- disattivare l'interruttore principale e disinserire la spina della corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione

- non smontare mai nessun dispositivo di sicurezza presente sulla macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti specifici | EN 374 |  |  | Maschera facciale | EN149:2001 |
|  | Camice monouso | EN 13034:2009 |  |  |  |  |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.